Obnova existujúcich diskových polí

Technické požiadavky na diskové pole

Názov uchádzača: 	Vyplní uchádzač

Sídlo uchádzača: 	Vyplní uchádzač

IČO uchádzača: 	Vyplní uchádzač

| Parameter | Minimálne požiadavky | Uvedenie vlastnej špecifikácie resp. splnenie minimálnej požiadavky predmetu zákazky (uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný typ a jeho parametre) pri viacerých parametroch v jednom riadku je potrebné uviesť ponúkaný parameter ku každej jednej požiadavke) |
| --- | --- | --- |
| Počet kusov: | 2 ks diskových polí |  |
| Značka/ výrobca: Typ: |  | Vyplní uchádzač |
| Prevedenie | Diskové pole kategórie Enterprise All-Flash, určené výhradne len na použitie s NVMe SSD diskami bez možnosti použitia SAS protokolu na backende. Zariadenie musí byť určené na montáž do štandardného 19" racku, s maximálnou výškou 8U a maximálnou hĺbkou 950 mm vrátane konektorov. Zariadenie musí byť vybavené rackovými úchytmi umožňujúcimi jeho priame a bezpečné uchytenie do racku. | Vyplní uchádzač |
| Architektúra diskového pola | Plne redundantné modulárne diskové pole s 2 aktívnymi radičmi alebo diskové pole so 4 aktívnymi radičmi na jedno diskové pole v prípade, ak zariadenie s 2 aktívnymi radičmi nepodporuje 100 % dostupnosť dát. Všetky radiče diskového pola musia mať prístup ku každému disku diskového pola prostredníctvom NVMe protokolu. Diskové pole musí natívne podporovať blokový prístup cez FC a NVMe/FC a NAS protokol priamo na radičoch diskového pola. | Vyplní uchádzač |
|  | Diskové pole musí byť určené pre prevádzku 24x7, bez SPOF. | Vyplní uchádzač |
|  | 100 % garancia dostupnosti dát musí byť jasne uvedená na webovej stránke výrobcu pre ponúkaný model. Ak výrobca na svojej webovej stránke uvádza, že nepodporuje 100 % dostupnosť dát, uchádzač je povinný ponúknuť riešenie so 4-radičmi na jedno diskové pole, aby sa predišlo situáciám zlyhania. | Vyplní uchádzač |
|  | Model diskového pola musí podporovať minimálne 2PB RAW kapacity bez potreby dopĺňania radičov diskového pola. | Vyplní uchádzač |
|  | Online upgrade radičov diskového pola na vyšší modelový rad | Vyplní uchádzač |
|  | Výmena kľúčových komponentov vrátane diskov za prevádzky bez prerušenia prístupu k dátam. Aktualizácia SW a FW na kontroléroch a diskoch bez prerušenia chodu aplikácií. | Vyplní uchádzač |
| Napájanie | Redundantné jednofázové 230V, z dvoch nezávislých zdrojov elektrického napätia, napájacie káble | Vyplní uchádzač |
| Cache pamäť | Minimálne 256GB na radič diskového pola | Vyplní uchádzač |
| Host porty | 8x 32Gb Fibre channel vrátane 32Gb SFP+ modulov | Vyplní uchádzač |
|  | Podpora rozšírenia host portov : | Vyplní uchádzač |
|  | + 8x 32Gb Fibre Channel | Vyplní uchádzač |
|  | + 8x 10/25Gb Ethernet pre NAS a iSCSI | Vyplní uchádzač |
| Backend porty | Podpora výhradne 100Gb NVMe protokolu bez možnosti použitia SAS rozhrania. | Vyplní uchádzač |
| Podporované typy diskov | Hot plug NVMe disk, bez podpory diskov so SAS protokolom. | Vyplní uchádzač |
| Požadované NVMe disky | Minimálne 10ks NVMe diskov, typ TLC s kapacitou minimálne 7,68GB. Použitie QLC diskov nie je akceptované. | Vyplní uchádzač |
| Spare priestor | V prípade, ak diskové pole používa dedikované Spare disky požadujeme k požadovaným diskov doplniť 1x Spare disk. | Vyplní uchádzač |
| Ochrana dát | Navrhnuté NVMe disky musia umožňovať vytvoriť RAID zabezpečenie dát pri výpadku ľubovoľných dvoch diskov aj v rámci jednej diskovej RAID skupiny. | Vyplní uchádzač |
| Požadovaný výkon | min. 120k IOPS sústavný výkon 16k 100% random blok, 60/40 R/W pre volumy so zapnutou online kompresiou a deduplikáciou. Uchádzač v ponuke predloží report alebo obrázok zo sizera výrobcu pre ponúkaný model diskového pola. | Vyplní uchádzač |
| Rozšírenie kapacity | Online rozšírenie kapacity doplnením dvoch NVMe diskov. Diskové pole musí podporovať min. 72 NVMe Hot-plug diskov pomocou diskových políc, ktoré sú pripojené na radiče diskového pola výhradne 100Gb NVMe protokolom. | Vyplní uchádzač |
| SW vlastnosti | Nástroj na kompletnú správu diskových polí z jednej grafickej konzoly |  |
|  | Rozširovanie veľkosti LUN |  |
|  | Šifrovanie dát uložených na NVMe diskoch. |  |
|  | Online kompresia a deduplikácia dát voliteľná pre jednotlivé volumy. Online rekonfigurácia volumov na Thin volumy bez použitia kompresie a deduplikácie. | Vyplní uchádzač |
|  | Nastavenie QoS politík pre jednotlivé volumy na úrovni IOPS, MB/s a latencie. | Vyplní uchádzač |
|  | Vytváranie Snapshotov volumov, obnova dát volumu zo Snapshotov, nastavenie doby (1 až 365 dní) ochrany Storage Snapshotu voči zmazaniu alebo prepisu administrátorom alebo výrobcom zariadenia. | Vyplní uchádzač |
|  | Podpora Veeam Storage Integration API pre požadované diskové pole. Veeam musí podporovať: - vytvárať aplikačne konzistentné snapshoty - spravovať snapshot lifecycle (vytvorenie, mount, odpojenie, odstránenie), - vykonávať zálohu bez dopadu na produkčný výkon Záloha musí byť vykonaná: - buď priamo zo snapshotu na primárnom poli, - alebo zo snapshotu replikovaného na sekundárne pole - Backup Copy Job z dát pochádzajúcich zo storage snapshotov https://helpcenter.veeam.com/docs/vbr/userguide/supported_features.html?ver=13 | Vyplní uchádzač |
| Ransomware ochrana dát | Ponúkané diskové pole musí obsahovať integrovaný, priamo v reálnom čase fungujúci (inline), adaptívny modul na detekciu ransomvéru pre blokové volumy. | Vyplní uchádzač |
|  | Musí byť možné zvoliť konkrétny volume alebo skupinu volumov, ktoré budú aktivované pre detekciu ransomvéru. | Vyplní uchádzač |
|  | Musí byť možné nastaviť rovnováhu medzi citlivosťou detekčného procesu a počtom falošne pozitívnych udalostí, aby bola detekcia účinná. Uchádzač je povinný poskytnúť všetky potrebné konfigurovateľné parametre alebo mechanizmy na tento účel. | Vyplní uchádzač |
|  | Modul na detekciu ransomvéru musí byť inteligentný, t. j. schopný okamžite vytvoriť alert snapshot po identifikovaní podozrivej udalosti. | Vyplní uchádzač |
|  | Musí byť tiež možné exportovať logy detekcie ransomvéru na vzdialený server (napr. SIEM alebo XDR) a zabezpečiť funkčnosť Call Home podpory. | Vyplní uchádzač |
| Podpora replikácie | Synchrónna a Asynchrónna replikácia dát na úrovni radičov diskového pola cez FC SAN a LAN, podľa požiadavky obstarávateľa. | Vyplní uchádzač |
|  | Synchrónna replikácia musí umožňovať vytvorenie volumov s vysokou dostupnosťou. Takéto volumy majú synchrónne kópie na druhom diskovom poli. V prípade výpadu primárnej kópie sa I/O operácie automaticky a online presunú na sekundárnu kópiu transparentne voči pripojeným serverom. | Vyplní uchádzač |
|  | Asynchrónna replikácia musí umožňovať replikáciu jedného volumu na viacero diskových polí rovnakej modelovej rady | Vyplní uchádzač |
|  | Asynchrónna replikácia musí disponovať schopnosťou replikovať dáta do úložiska umiestneného vo verejnom cloudovom prostredí, pričom replikácia musí byť realizovaná na úrovni diskového pola bez nutnosti použitia aplikačných alebo host-based mechanizmov. Úložná služba vo verejnom cloudovom prostredí, ktorá je predmetom replikácie, musí byť dostupná prostredníctvom oficiálneho marketplace príslušného cloudového poskytovateľa AWS Marketplace a MS Azure Marketplace. | Vyplní uchádzač |
| Správa zariadenia Certifikácia zariadenia | Grafická konzola a príkazový riadok (CLI) pre správu a monitoring diskového poľa. | Vyplní uchádzač |
|  | Monitorovací a analytický nástroj s vlastnosťami. | Vyplní uchádzač |
|  | Dashboard základných informácií a odporúčaní | Vyplní uchádzač |
|  | Kapacitné a výkonové trendy | Vyplní uchádzač |
|  | Historické údaje o kapacite a výkone min. 6 mesiacov | Vyplní uchádzač |
|  | Zoznam a stav servisných prípadov | Vyplní uchádzač |
|  | Diskové pole musí v pravidelných intervaloch zasielať servisné a konfiguračné informácie do servisného centra výrobcu diskových polí. | Vyplní uchádzač |
|  | NEBS Level 3 certifikácia | Vyplní uchádzač |
| Príslušenstvo | 8ks LC/LC OM4 2m kábel | Vyplní uchádzač |
| Podpora operačných systémov | Microsoft Windows Server 2022/2025, | Vyplní uchádzač |
|  | Vmware vSphere v8.x a 9.x, | Vyplní uchádzač |
|  | IBM-AIX 7.2, 7.3, | Vyplní uchádzač |
|  | Red Hat 8, 9, 10 | Vyplní uchádzač |
|  | SuSE Linux 12,15 | Vyplní uchádzač |
|  | Ubuntu 22.04, 24.04 | Vyplní uchádzač |
| Inštalácia | Požaduje sa hardvérová inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu. | Vyplní uchádzač |
| Záruka | Podpora 3 roky, v mieste inštalácie, 24x7 s garantovanou odozvou do 4 hodín od vzniku. Oprava zariadenia musí byť realizovaná priamo výrobcom, alebo jeho lokálnym autorizovaným servisným partnerom (zastúpením). Platnosť a trvanie požadovanej záruky musia byť overiteľné na oficiálnom servisnom internetovom portály výrobcu hardvéru alebo u výrobcu. V prípade, ak záruku nie je možné overiť na oficiálnom servisnom internetovom portály výrobcu hardvéru, uchádzač predloží dokumenty preukazujúce platnosť a trvanie záruky. | Vyplní uchádzač |
|  | V rámci servisnej podpory musí záujemca pre verejného obstarávateľa zabezpečiť: prístup k továrenskej expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov, prístup do elektronickej databázy riešení problémov, prístup k vzdialeným elektronickým diagnostickým nástrojom, | Vyplní uchádzač |
|  | Ponúkané zariadenie musí byť poslednej (aktuálnej) generácie daného typu, t. j. zariadenie musí: - byť v čase predloženia ponuky aktívne v portfóliu výrobcu (nie v stave End of Sale – EoS, End of Life – EoL ani s oznámeným dátumom EoS), - nepochádzať z vyradeného alebo dobiehajúceho produktového radu, - byť určené výrobcom na dlhodobú prevádzku a ďalší rozvoj (aktívna podpora firmvéru/softvéru). Výrobca ponúkaného zariadenia musí garantovať schopnosť poskytovať plnohodnotnú servisnú podporu minimálne po dobu 7 rokov od dátumu predaja zariadenia verejnému obstarávateľovi. | Vyplní uchádzač |
| Iné požiadavky | Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil EÚ vyhlásenie o zhode / EU Declaration of Conformity k ponúkanému výrobku (hardvérovým komponentom) a doklad preukazujúci, že výrobok je označený označením „CE“, ak sa na daný výrobok povinnosť označenia CE vzťahuje. Verejný obstarávateľ požaduje tieto doklady na účely overenia, že ponúkaný výrobok spĺňa príslušné požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia, ochranu životného prostredia a je spôsobilý na uvedenie na trh a používanie v Európskom hospodárskom priestore. | Vyplní uchádzač |

Súčasťou ceny musí byť aj doprava na miesto inštalácie zariadení.

Pokiaľ z technickej špecifikácie (opis predmetu zákazky) vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, výrobného postupu, značky, obchodného názvu, patentu alebo typu, kupujúci v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo lepších parametrov. Predávajúci je povinný kupujúcemu riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia/riešenia, uvedené v tejto prílohe zmluvy.

Všetky dodávané zariadenia (tovar) musia byť nové, doposiaľ nepoužívané (tzn. nie repasované) a plne funkčné. Objednávateľ požaduje dodanie nových zariadení (tovaru) od výrobcu (továrensky vyrobených), zapečatených ochrannými prvkami výrobcu (krabica/obal prelepený originálnou ochrannou páskou, neporušený ochranný prvok na tele zariadenia/tovaru).

Dodávané zariadenia (tovar) musia byť certifikované a schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike.

Implementačné služby

| Parameter | Minimálna technická špecifikácia |
| --- | --- |
| Konfigurácia diskových polí | Uchádzač zabezpečí pripojenie nových diskových polí (2ks) do existujúcej FC SAN infraštruktúry v oboch dátových centrách nachádzajúcich sa v Bratislave. V každom DC sú k dispozícii 2ks FC SAN prepínačov Dell PowerSwitch 6610B, na každom SAN prepínači sú aktuálne dostupné 2x 32 Gb FC port určený pre dočasné pripojenie nových diskových polí. Po migrácii a odpojení existujúcich diskových polí zostanú ďalšie 3x 32Gb port na SAN prepínač. Uchádzač je povinný v rámci ponuky predložiť návrh riešenia, v rámci ktorého je potrebné: - navrhnúť a realizovať optimálne zapojenie portov (fabric A/B), - dodržať zásady vysokej dostupnosti (HA) a redundancie SAN vrstvy. Uchádzač zabezpečí konfiguráciu multipathing softvéru na všetkých dotknutých hostoch. Konfigurácia musí byť: - v súlade s odporúčaniami výrobcu nového diskového poľa, - kompatibilná s FC SAN infraštruktúrou. |
| Migrácia dát | Uchádzač je povinný v rámci ponuky predložiť návrh riešenia, v rámci ktorého je potrebné explicitne popísať mechanizmus online migrácie dát zo súčasných diskových polí HP 3PAR na nové diskové polia. Súčasťou návrhu musí byť: - zoznam použitých nástrojov, licencií a funkcií (napr. storage-based migrácia, host-based migrácia, virtualizácia LUNov a pod.), - popis migrácie krok za krokom vrátane návratu (rollback) v prípade zlyhania. Migrácia musí prebiehať: - bez odstávky produkčných systémov, - bez prerušenia prístupu aplikácií a OS k dátam, - s minimalizáciou rizika straty dát. Uchádzač zabezpečí online migráciu existujúcich volumov používaných hostami s OS: - Windows Server 2019, - Red Hat Enterprise Linux. Po úspešnom ukončení migrácie: - uchádzač zabezpečí bezpečné odpojenie existujúcich diskových polí HP 3PAR, - odstránenie ich väzieb na hosty a SAN infraštruktúru. - rekonfigurácia FC zónovania, - odstránenie neaktuálnych zoning záznamov, - validácia čistoty SAN konfigurácie. |
| Implementácia replikácie | Uchádzač zabezpečí konfiguráciu synchrónnej replikácie dát medzi diskovými poľami v oboch dátových centrách. Replikácia musí: - garantovať nulovú alebo minimálnu stratu dát (RPO ≈ 0), - byť kompatibilná s požiadavkami MetroStorage architektúry. Uchádzač je povinný v rámci ponuky predložiť: - návrh replikácie (topológia, záťaže, limity), - konfiguráciu a testovanie replikácie v produkčnom aj testovacom režime. inštalácia a konfigurácia QW služby (Quorum Witness) pre potreby MetroStorage riešenia. Uchádzač vytvorí a nakonfiguruje replikačné skupiny volumov podľa aplikačných a prevádzkových požiadaviek. Replikačné skupiny musia: - reflektovať konzistenciu aplikácií, - umožňovať koordinovaný failover/failback. Uchádzač zabezpečí: - dokumentáciu replikačných vzťahov, - test havarijných scenárov (DR test). |
| Implementácia zálohovania | Uchádzač zabezpečí konfiguráciu nových diskových polí do existujúceho zálohovacieho softvéru Veeam s využitím natívnej podpory storage snapshotov na primárnom aj sekundárnom diskovom poli. Súčasťou plnenia je aj rekonfigurácia existujúcich zálohovacích úloh (backup jobov) z pôvodných diskových polí na nové diskové polia. |

Súčasťou ponuky musí byť detailný rozpis ponúkaného hardvérového a softvérového vybavenia, vrátane počtu, názvov a identifikátorov (part number, SKU a pod.) konkrétnych komponentov a záruky ponúkaného riešenia.

Konkrétne komponenty riešenia musia byť namapované na konkrétne požadované hodnoty minimálnej technickej špecifikácie., aby bolo zrejmé, ktorým komponentom je daná hodnota pokrytá.